CHECK-LIST TECNAM P 2002 JF F-HUNN ORANGE APP 118.925 ORANGE TWR 128.950 SIV PROVENCE 132.30 AVIGNON TWR 122.60 VALREAS A/A 120.060 MARSEILLE INFO 120.55 1 – VISITE EXTERIEURE Purges Essence…………………………..…3 X EFFECTUEE Ouvrir le bouchon d’huile et faire roter en tournant l’hélice dans le bon sens Niveau d’Huile ( Huile Rotax )début du méplat ou plus Liquide Refroidissement………….…………………VERIFIE Verrière……………………………………………………PROPRE 2-VISITE PREVOL INTERIEURE Carnet de Route……….………………………..……….VERIFIE Micro Secours…………………………………………… VERIFIE Frein de Parc………………………………………………..SERRE Magnétos……, CLEF accrochée sur la verrière Commandes de Vol……………………………DEBLOQUEES Batterie ……………………………………………………………ON Volets………………………………………………………RENTRES Jauges Essence…….COHERENCE CARNET DE ROUTE Essence………sélection gauche si PLEIN complet Phares, Feux Nav et Anticollision…………..…..VERIFIES Alarme de Décrochage……………………………..VERIFIEE Batterie…………………………………………………………...OFF Extincteur attaché, soute vérifiée 3-VISITE PREVOL EXTERIEURE Fuselage Avant Capot Moteur refermé témoin vert en vue……….V Hélice – Cône……………………………………………………….V Entrée d’Air……………………………..…………………………V Train avant………………………………...……………………….V Aile droite Bouchon d’Essence……………………………………..FERME Intrados et Extrados…………………………………………….V Trappes de Visite………………………………………………….V Train droit……….…………………………………………………. V Bord d’Attaque…………………………………………………….V Saumon……………….…………………………………………….. V Ailerons………………….…………………………………………….V Volets…………………………………………………………………..V Fuselage arrière Antennes………………………………..………………………… V Patin de Protection……………….……………………………V Gouverne de Profondeur…………….……………………..V Compensateur…………………………….……………………..V Dérive……………………………………….……………………….V Aile Gauche Volets………………………………….………………………………..V Ailerons………………………………………………………………..V Saumon………………………………………………………………..V Bord d’Attaque…………………………….………………………V Tube Pitot et tube statique …….…………………………V Train gauche…………………………………………………………V Intrados et Extrados……………………………………………..V Trappes de Visite………………………………………………….V Bouchon d’Essence.………….…………….………… FERME 4-AVANT MISE EN ROUTE. Frein de Parc……..…………………………………………SERRE Barre de Manœuvre………….……ENLEVEE ET A BORD Documents de Vol …………………….……………...A BORD Balise de Détresse……………………………………..ARMED Horamètre……………………………………………….…..NOTE Sièges……… ..REGLES / VERIFIES VEROUILLES Ceintures ………….…………REGLEES, NON ATTACHEES Verrière..………..………...FERMEE, NON VERROUILLEE Compensateur position pilote en fonction.NEUTRE Casques… BRANCHES du bon côté ATIS ou MTO …………………..……………………….…NOTEE Performances de Décollage…………………...VERIFIEES Avionique Master Switch……………………………… 0FF Disjoncteurs……………………………………...ENCLENCHES Batterie…………….…………..…..…………………………….ON Anticollision………………………………………………………ON Autonomie……………………..……ANNONCEE ET NOTEE Essence RESERVOIR GAUCHE si plein complet OU + PLEIN Volets ………………………………………………………RENTRES 5 - MISE EN ROUTE. Réchauffage Carburateur………POUSSE VERROUILLE Pompe Essence….… ON 5 SECONDES puis OFF Pression d’essence………..………………….………VERIFIEE Magnétos…………………………………………….……….BOTH Moteur Froid …Gaz………………………………… REDUIT Réchauffage carbu……………………………….…………Tiré Starter poussé vers l’avant Moteur Chaud ……Gaz………………………………1/2 Cm SECURITE……………………..…………PERSONNE DEVANT Démarreur …………..….ACTIONNE 5 Secondes Maxi Régime Moteur……………………..…………..1000 Tr/Mn Pression Huile………………………………….……….…..VERT Starter retiré vers soi 6-APRES MISE EN ROUTE. Régime Moteur…………..……………………….. 1000tr/min Alternateur …………………………………………………….. ON Charge et voltmètre………………………… …………….VERT Alarme lumineuse alternateur…… ………Eteinte Avionique Master Switch……….……………….…………ON Transpondeur sur ALT Pression d’Essence………………………………………….VERT Altimètre… ….ALTITUDE REGLEE et QNH VERIFIE Horizon Artificiel ………………………………….……...REGLE Directionnel…………………….….…..REGLE sur COMPAS Indicateur de Virage……………….....DRAPEAU EFFACE Radio ……………………………………………………VERIFIEE Ceintures ……………………………………….…….ATTACHEES Verrière…… ……….VERROUILLEE 3 points Briefing Roulage………………….……………………EFFECTUE Heure Bloc…….……………………………………………..NOTEE Réchauffage carbu……………………………………..POUSSE Message Radio…….…………………………………..EFFECTUE 7 – ROULAGE. Si temps froid et moteur froid : tirez la réchauff pendant le roulage Régime ……………………………………..…MAX 1100Tr/min Phares…………….…….……………..…………….Si Nécessaires Sécurité…………………………………….…….……..ANNONCEE Freins……………….………………….…..……………………TESTES Instruments VSV……..……………..…..………………VERIFIES 8 – ESSAIS MOTEUR. Frein de Parc…………………..……….……………….…….SERRE Régime Moteur………………..………...………….1200tr/min Pression d’Huile………………...…………………………….VERT Température cylindre Jaune Température d’Huile…………. ………+ de 50 degrés Régime Moteur…………………….…....………… 1600tr/min Essais Magnétos……………………CHUTE Max 125tr/min ……………………….…………………….Différence <50tr/min Réchauffage Carbu/20 secondes..CHUTE Env 80 tr/m Rechauff Repoussée Succion……………………………………………………………VERT Essai Ralenti………..…………..……………..600à 800tr/min Régime Moteur………..…………………………….1000tr/min 9 -AVANT DECOLLAGE. Commandes…………………..…….LIBRES ET DEGAGEES Batterie/ Alternateur….….………………………….…….ON Magnétos……………………….…………………………...BOTH Réchauffage Carburateur……...POUSSE VERROUILLE Essence…….RESERVOIR gauche si plein OU + PLEIN Autonomie……16l/h………………..……….……ANNONCEE Compensateur………………………….…….….NEUTRE T/O Altimètre…………. ALTITUDE REGLE ET QNH VERIFIE Directionnel………………………………REGLE SUR COMPAS Voyants Alarme alternateur….………………….…ETEINT Ceintures……………….……………………………..ATTACHEES Verrière….FERMEE VERROUILLEE 3 points Volets…………………………………….……………….…T/O Pompe Essence…….……………………………………………ON Phares…………………………………..………..…Si Nécessaire Briefing départ………………………….…………..…EFFECTUE 1. Décollage Piste… 2. 1°Cap / 1° Altitude 3. Vitesses Rotation / Montée Init et Crois. 4. En cas de Panne Avant/Après Rotation…. Transpondeur ……………….…………………….ALT VERIFIE Message Radio………………………………….….….EFFECTUE Attention de ne pas appuyer sur l’alternat en tenant le manche 10 - ALIGNEMENT DO LIST. Directionnel ……………………….…………..REGLE AU QFU Compas…………….……………………………………… VERIFIE Chrono…………….………………………………………………TOP 11 - APRES DECOLLAGE (300ft/sol) DO LIST. Volets…………………………………….…………………RENTRES Pompe……………………………………………………………..OFF Phares………………………………………………………………OFF Pression Essence………………….…………………………VERT Température d’Huile…………….………………………..VERT 12-CROISIERE DO LIST. Régime Moteur…………2100 trs …………….REGLE Altimètre………………………………………………………REGLE Directionnel………….…………………………………….RECALE Bilan Carburant……………………………………….EFFECTUE Instruments Moteur………….………………………VERIFIES Mixture……………………………………..…> 5000Ft REGLEE 13-MISE EN DESCENTE DO LIST. Briefing Arrivée……………………………………….EFFECTUE Essence………….. + PLEIN Directionnel………….………………………………………REGLE Altimetre………………….....................................REGLE Réchauffage Carburateur……………….A LA DEMANDE Si vent > 20 kts : volets à la demande 14-PISTE DEGAGEE DO LIST. Volets………………………………………………..………RENTRES Réchauffage carburateur……………………..……..POUSSE Pompe Essence……………………………………….…….….OFF Radio Com…………………….…………….………………..REGLE Message Radio………………………………..……….EFFECTUE 15-ARRET MOTEUR. Frein de Parc………………….……………………………SERRE Régime……………………………………..……..1000 Tr/Min Message Radio……………………………………..EFFECTUE Avionique Master Switch…………………………….…OFF Alternateur…………………………………………………….OFF Régime………… …..TOUT REDUIT 30 secondes Magnetos…………………………………………… COUPEES Clefs……………………………………………………….RETIREES Batterie/ Alternateur…………….……………………….OFF Phares ………………….........................................OFF Heure Bloc ……………………………………………..…NOTEE Horamètre …………………..………………………….….NOTE Caches Pitot/ Statiques……….……………….EN PLACE 16-ARRET PROLONGE. Commandes Pilotes……………………………..ATTACHEES Volets………………………………………………………RENTRES Cales……………………………………………………….EN PLACE Amarres………………………………………………….EN PLACE Verrière………………..…….. ….FERMEE/VERROUILLEE PROCEDURES ANORMALES & D’URGENCE. MISE EN ROUTE MOTEUR NOYE. Gaz………………………….…………tout réduit Démarreur…………………………………….………ACTIONNE Dès que le moteur démarre Régime moteur…………………………………. 1100tr/min Fusible vérifié PANNE DE VOLETS. Vitesse en finale……………………………………+10km/h Distance d’atterrissage…………………….……….+ 50 % VERIFIER LA DISTANCE DISPONIBLE A L’ATTERRISSAGE PANNE ALTERNATEUR. Alternateur……………………………………...………………OFF Breaker………………………………………………....RE - ARME Alternateur……………………………………………………….ON Si le Breaker saute à nouveau: Alternateur……………………….…………………………..…OFF Contacts électriques non indispensable……………OFF Déroutement…………………….vers l’AD le plus proche Limiter la consommation électrique au maximum PANNE ANEMOMETRE. Utiliser les pré - affichages de puissance pour maintenir la vitesse. PANNE RADIO. Transpondeur……………………….…………………………7600 CTR ou Contrôlé………………………..Suivre les dernières instructions reçues/instructions cartes VAC Non Contrôlé………………Se poser sur AD non contrôlé Dès que poser……………………….….Prévenir les services de contrôle aérien par téléphone CHUTE DE PRESSION D’HUILE. Pression d’huile……………………………..En baisse Température d’huile……………..………Vert stable Se dérouter pour déterminer la panne Pression d’huile…………….………………..En baisse Température d’huile…...……….En Augmentation Puissance…………………....La plus faible possible Température d’huile…………………….…Surveillée Déroutement vers AD le plus proche Se préparer à un atterrissage forcé FEU MOTEUR EN VOL :. Essence…………………………………………..FERMEE Gaz…….....PLEIN GAZ JUSQU'A EPUISEMENT Magnetos…………………………………………..….OFF Batterie/alternateur………………………………..OFF Chauffage cabine ventilation………..……COUPES Adopter Vi=60 kts Effectuer un atterrissage forcé FEU D’ORIGINE ELECTRIQUE. Ventilation cabine…………………….………..Fermée Batterie/Alternateur………………………………..OFF Breakers batterie/alternateur……….……………..OFF Atterrir Rapidement FEU MOTEUR AU SOL :. Essence……………………………………….….FERMEE Pompe électrique……….…………………….…….OFF Gaz………………………….………………....PLEIN GAZ Magnétos………………………………………………OFF Batterie/alternateur…………..……………………OFF Evacuer l’Avion

é PANNE AVANT LA ROTATION. Gaz…………………………………………………REDUIT Freinage………………Max jusqu’à l’arrêt complet Message Radio………………………………..Effectué Dégager la piste si possible PANNE MOTEUR EN MONTEE INITIALE. Vi…………………………………………………60 kts Robinet essence………………….……………OUVERT Volets…………………………………..A LA DEMANDE Atterrir secteur avant PANNE MOTEUR EN VOL. Vi……………………………………………60.kts Robinet essence……………………OUVERT Pompe électrique…………………………………….ON Réchauffage carburateur..……………………..TIRE Magnétos……………………………………………BOTH Gaz………………………………………………………2CM Si l’hélice est calée, actionner le démarreur Si l’hélice tourne, le moteur devrait repartir ACTIONS ATTERRISSAGE FORCE. Vi…………………………………… ………65 kts Message…………………………………..….…MAYDAY Transpondeur………………………..…….……….7700 Balise…………………………………..….…Déclenchée Ceintures et harnais……………………….……SERRES Passagers……………………………………...PROTEGES (Lunettes enlevées, se protéger le visage) Essence……………………………..……………..FERMEE Batterie/alternateur…………..……………………..OFF Magnétos………………………..………………………OFF Manette de gaz……………….…….……………REDUIT Volets…………………………….……….A LA DEMANDE Verrière(en finale)………..………….DEVEROUILLEE Vi……… ……………...55 kts EN COURTE FINALE PRE - AFFICHAGE. Phase de Vol; Assiette; Vitesse (kts); RPM (Trs/mn); Volets. Rotation; +10; 50; Plein Gaz; 1. Montée Initiale; +10; 65; Plein Gaz; 1. Montée Croisière; +8; 75; Plein Gaz; 0. Croisière; 0; 105; 2100; 0. Descente Croisière; -2; 120; 2100; 0. Attente; +2; 75; 1500; 0. Approche; +5; 75; 1500; 1. Descente Approche; -2; 75; 1100; 1. Descente Finale; 0; 65; à la demande; 2. AIDE MEMOIRE. VITESSE REMARQUABLES KTS. Rotation……….…………………………50 kts…………. Montée initiale….…… 65 kts Montée standard 75 Kts Montée pente max 55 kts Montée VZ max 65 Kts Croisière 2100 trs 105 Kts Vent arrière 65 Kts Finale : 60 Kts Vi finesse max…… 65 Kts Limitation vent de travers…………………..22KT. MASSES MAXI. Décollage; 620 Kg. Atterrissage; 620 Kg.